湖南理工学院图书馆窗帘制作招标书

我院拟对新建图书馆窗户安装窗帘。为贯彻“公开、公平、公正”的采购原则，根据我院物资采购办法，对此项目实行招标采购。现将有关事项公布如下：

一、招标项目：

图书馆1-9楼窗户窗帘。面积约1688.77平米。

二、项目材质要求及数量

1、规格与数量                           单位：平米

| 楼层 | 阳光面料卷帘 | 布帘 | 全遮光布帘 | 半遮光蜂巢帘 | 面积小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1F | 74.7 | 54.38 | 9.15 |  | 138.23 |
| 2F | 176.9 |  |  |  | 176.9 |
| 3F | 133.74 | 8.96 |  |  | 142.7 |
| 4F | 183.97 | 8.96 | 5.4 | 97.92 | 296.25 |
| 5F | 193.58 |  |  |  | 193.58 |
| 6F | 193.07 |  |  |  | 193.07 |
| 7F | 174.31 |  |  |  | 174.31 |
| 8F | 177.41 |  |  |  | 177.41 |
| 9F | 196.32 |  |  |  | 196.32 |
| 合计 | 1504 | 72.3 | 14.55 | 97.92 | 1688.77 |

具体数据若稍有出入，以施工时实测为准。

窗户尺寸见附件。

2、本项目适用标准和规范

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

《铝合金建筑型材质量标准》（GB/T5237-2004）

《室内装饰装修材料、衬垫及胶粘剂有害物质释放限量》（GB18587-2001）

《建筑内部装修设计规范》（GB50222-1995）

《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求及标识》（GB20286-2006）

《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB18401-2010）

《纺织品、机织品单位长度质量和单位面积质量的测定》（GB/T4669-2008）

《纺织品在洗涤和干燥时尺寸变化的测定》（GB/T8630-2002）

《纺织品、色牢度试验耐皂洗色牢度》（GB/T3921-2008）

《纺织品、色牢度试验耐人造光色牢度》（GB/T8427-2008）

其他现行相关的强制性标准和技术规范规程。

3、主要技术要求

㈠面料

本项目主要采用阳光面料卷帘；主楼四层西面采用半遮光蜂巢面料卷帘；一层多功能厅、四层影视体验中心采用全遮光布帘；少数办公用房采用布帘。材料总体要求：防水防潮、遮阳防静电；不发霉不变形，伸缩度小于0.5%；方便清洗；卷帘面料采用超声波裁切机裁切，保证裁切尺寸票，不起毛不起丝；正常使用寿命10年以上。

1、阳光面料卷帘：

成份：25%聚脂纤维；75%聚禄乙烯。

开孔率：约5%

厚度：0.55mm±5%

色牢度：≥6

克重：500g±5%/㎡

抗拉强度：经向：216.5；纬向：103.0

2、半遮光蜂巢面料卷帘

成份：25%聚脂纤维；75%聚禄乙烯。

开孔率：约1%

厚度：0.55mm±5%

克重：500g±5%/㎡

抗拉强度：经向：216.5；纬向：103.0

3、布帘

用料：聚脂纤维（涤纶）

门幅2.8米。非涂层遮光布，无毒无味，不含挥发性化学成分。遮光率99%以上，具有隔音、除臭、除菌、防紫外线功能。克重量：780g/㎡以上，厚度：0.8mm，经纬密度：46*46，耐磨性：≥1000（ASTM D4966），阻燃性：B1级，尺寸变化率，纵向，横向<10mm，断裂强力，纵向、横向>400，耐日晒牢度>3级，耐湿擦色牢度>4级，色差<2级，缩水率<1%，防紫外线>97%，甲醛含量，符合规范要求。PH值4—7.5；抗菌抑菌性强。

以上三种面料，投标人应提供：

⑴面料产地证明及面料企业的面料材质说明；

⑵阻燃B1级(GB50222-95)或2级（GB20286—2006）防火标准的测试报告；

⑶提供国家纺织制品质量监督检验中心检验报告；

⑷防紫外线测试报告。

窗帘颜色：中标后由采购方指定。

㈡卷帘配件及制作工艺：

1、卷帘配件要求

①卷管：高强度铝合金材料，化学成分为符合（GB/T3190）标准，根据窗户高度，直径≥47mm，壁厚≥2mm，内附≥6条加强筋。管材外表带插槽，确保面料不会从卷管表面脱落，卷管表面阳极氧化处理。

②下轨/底槽：高强度方形铝合金型材，规35×17mm 化学成分为6063-T5（GB/T3190）标准，壁厚：=1．2mm，底槽重量≥0.75Kg/m，表面阳极氧化处理。硬度6363-T5。帘布底端插到下轨内，采用压条均匀压入的方法，保证底部不起皱；帘布 包于下轨表面上，保证下轨不外露（不允许采用钉书机钉包装带插入方法）

③导向钢丝：2mm不锈钢（不包塑），内设循环导轮系统以保证运行顺滑，持久不生锈。

④制头和尾插选用进口耐用玻璃加固聚酯的热聚合物（PBT）材质或工程性POM塑料，轴芯采用B3#钢材，安装时制头不得直接插入管内，须通过衬套过渡，以方便日常维修，并保证安装紧密、牢固。

⑤驱动系统：采用六行星齿轮减速系统作为中间传动，保证收展帘均匀、省力；塑料件材质为PBT+30%PC，具有良好的综合性能：机械强度高、耐疲劳，尺寸稳定性好，高温下不易变形；耐热性阻燃性、耐老化性好；驱动系统减速比为1：1.7，省力20%以上；具备突出的耐磨性、磨耗性、保证在恶劣环境中安全工作；做工精细，部件之间润滑，低噪音；保证面料在任意高度都可以停止而不会自行下滑，承重≥20Kg。

⑥拉绳采用高强度聚酯纤维制作，拉绳直径≥Φ1.8mm；拉珠采用优质POM工程塑料制作，拉珠直径≥Φ5.0mm，颗粒圆整、间距均匀，表面光滑均匀无毛刺感，具有自润滑作用。承重力≥60kg。使用寿命≥20年。颜色与面料相配。

⑦管材径向弯曲≥2.0mm/M，外表面带插槽，窗布经高温烫压接插条后，直接插入卷筒表面的凹槽中（不允许采用双面贴粘贴面料的方法）。

安装支架：采用优质热镀锌或不锈钢，厚度≥2mm，外形尺寸≥105*78mm，表面需经去污、去锈处理。颜色同幕墙铝框。

⑧本项目窗帘安装的螺钉等所有金属件必须为不锈钢或经防锈处理，保证不生锈。

蜂巢帘采用手动方式。

2、布帘配件要求及安装工艺：

①布帘配件要求

轨道：电泳铝合金方形轨道：壁厚≥1.2mm,重量≥0.5KG/M，规格：2.6*2.7cm；具有抗腐蚀、耐磨性好、承载强度高，不易变形。承重15KG以上，5米内保证不弯曲变形；

滑轮：不锈钢环、不锈钢支架、铝条和塑料滑轮；

窗帘布带：必须符合环保标准、保用十年不霉、不老化；

铁钩：厚度≥2.0的镀锌铁钩。

②安装工艺

窗帘覆盖面应大于窗户见光洞口；窗帘制作为双开，悬挂饱和度达200%。

窗帘织物顶边打二折安全针缝合，并做反包宽100mm水洗尼龙粗硬补头。

窗帘织物底边用双层纺织物反包缝合，规格80mm，两侧包边30mm双层织物缝制。

窗帘的垂直吊钩和侧向拉钩应用防锈五金件制作，安装前调试安装。窗帘纺织物的表面图案/花纹，应保证水平线/垂直高度的和谐一致。并保证悬垂自然。

窗帘须有可调控的推拉棒：长度为1200mm。

三、投标要求：

１、投标方必须是经有关部门认可，具有独立法人资格、窗帘经营许可、有制作经费在十万元以上业绩、信誉良好的商（厂）家。

２、招议标时带经营资格证书和品牌代理委托书原件。

3、样品要求：

⑴符合招标要求的四种面料，不同价位的样品三到四款；样品要求：中档及中档以上。

⑵提供阳光卷帘、蜂巢帘整装窗帘样各一个。

⑶其它配件：轨道（长一米）、布带、五金配件、顶底槽、支架、拉绳、制头、拉竿等一套完整辅材。

⑷所有样品不能带有任何商家的标识。否则不予受理。

4、所有投标者须交纳投标信誉押金10000元。开标结束后，未中标单位信誉押金全额退回，中标单位在全部窗帘安装验收合格后，信誉押金全额退回。

5、所有投标人都必须在4月21日上午9点参加踏勘会并到现场踏勘。联系人：王萍  联系电话：15675069608。地点：湖南理工学院新图书馆

四、投标文件的编写：

㈠报价内容和要求

1、每款布料的每米单价。注明品牌、材质、幅宽、产地；

2、每款卷帘的每方单价。注明品牌、材质、产地；

3、所送样品都需有报价；

4、需要收费的配件的单价。注明名称、品牌、材质、规格型号、产地；

5、其它需要收费的材料、服务等内容。报单价；

6、投标文件中的报价为税后价。

7、报价单格式

| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 材质 | 单价 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

㈡经营资质复印件

1、营业执照；

2、法人代表人身份证明（含身份证复印件）；

3、法定代表人授权委托书；

4、品牌代理授权书。

㈢售后服务承诺

1、保修年限十年以上；

2、保修期外维修收费标准和内容；

3、质量（材料和安装）承诺。

4、响应时间。

㈣其它

１、投标文件要求一式三份；

２、经营业绩复印件；

3、其他要说明的内容。

⑴面料产地证明及面料企业的面料材质说明；

⑵阻燃B1级(GB50222-95)或2级（GB20286—2006）防火标准的测试报告；

⑶提供国家纺织制品质量监督检验中心检验报告；

⑷防紫外线测试报告。

4、综合评分考察内容材料。

四、峻工时间：

二〇一七年六月一日前。

五、结算及付款方式：

实地现场验收，按实结算。经管理单位验收合格，付合同款的95％，余款一年后付清。

六、评标标准

| 评审因素 | 计分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（20%) | 财务 状况 | 3 | 提供投标人2015年度经会计师事务所审核盖章的财务审计报告（投标文件中只需提供上述报告中的审计结论意见书及资产负债表、损益利润分配表复印件，新成立的公司提供最近月份的财务报表）。由专家根据供应商提供的财务审计报告判断其财务状况，优：计3分；良：计2分；一般：计1分，未提交相关审计报告的计0分。 |
|  | 资质认证 | 2 | ISO 9001质量管理体系认证证书1分，没有的0分； ISO 14001环境管理体系认证证书1分，没有的0分。 |
|  | 业绩 | 8 | 按2012年以来（以合同签订时间为准）企业同类项目合同总金额降序排列，依次得分为8、6、4、2（合同原件开标现场备查）。 |
|  | 售后服务 | 7 | 根据投标人售后服务方案（须注明质保期）的合理及完善程度分档计分，依次得分为7、5、3、1分，未提供计0分。 |
| 技术部分（40%) | 产品配置及技术参数 | 8 | 1、提供投标产品面料产地证明及面料材质说明，各1分共2分。未提供的计0分 2、提供国家纺织制品质量监督检验中心检验报告，2分；未提供的计0分。 3、提供投标产品通过阻燃B1级(GB50222-95)或2级（GB20286—2006）测试报告，安全阻燃，计2分。未提供的计0分 4、防紫外线测试报告。计2分，未提供的计0分 |
|  | 数据评比 | 6 | 根据所提供的各样品出厂证明、检测报告的各项数据比较打分：优6分，良4分，中2分，差1分。缺项的计0分。 |
|  | 实样提供 | 10 | 1.三种面料样品 2.整装窗帘一个（包括轨道、布带、五金配件、顶底槽、支架、拉绳、制头、拉竿等配套构件完整一套），全部提供得10分，未提供每项扣2分，扣完为止。 |
|  | 实样评定 | 10 | 评委根据采购人参数配置要求，对实样的材质、生产制作工艺质量进行排序评定，优计10-8分，良计7-4分 ，一般计3-1分。 |
|  | 供货、安装、调试方案 | 6 | 供货方案合理；人员配备及安排合理；供货进度计划及保证措施合理；安装调试程序合理、措施得当；质量保证措施合理，经评委会一致评定，方案优计6分，良计4分，一般计2分。 |
| 投标报价（40%） | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分；其他投标人的价格分按以下公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值 1、支持中小企业政府发展：小型和微型企业产品投标报价扣除比例为 6％，中型企业产品投标报价扣除比例为 3％，联合体投标报价扣除比例为 0％。 2、符合政策功能的按相关规定给予加分。 |  |  |

七、招标方式 ：

１、由学院有关部门的负责同志组成招标小组，负责评标的具体工作。

２、投标文件密封盖章后于4月28日上午9：00以前交资产管理处。开标时间为4月28日上午9：00，由招投标双方共同参与。

3、联系电话： 0730-8640039

联 系 人：毛老师

湖南理工学院资产管理处

二〇一七年四月十三日

附件：     窗户规格及数量总表

一层

| 序号 | 功能区 | 方位 | 宽度（m） | 高度（m） | 面积（㎡） | 帘种 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公室 | 南 | 1.35 | 2.40 | 3.24 | 布帘 |
| 2 |  | 西 | 1.35 | 2.40 | 3.24 |  |
| 3 |  |  | 1.35 | 2.40 | 3.24 |  |
| 4 | 会议室 | 西 | 1.35 | 2.40 | 3.24 |  |
| 5 | 馆长办公室 | 南 | 1.35 | 2.40 | 3.24 |  |
| 6 | 书记办公室 | 南 | 1.35 | 2.40 | 3.24 |  |
| 7 | 副馆长办公室 | 南 | 1.35 | 2.40 | 3.24 |  |
| 8 | 采编室 | 南 | 4.51 | 2.15 | 9.70 |  |
| 9 |  |  | 3.60 | 2.15 | 7.74 |  |
| 10 |  |  | 1.70 | 2.15 | 3.66 |  |
|  |  |  | 19.26 |  |  |  |
| 11 | 采编办 | 南 | 1.10 | 3.16 | 3.48 |  |
| 12 | 接访室 | 南 | 3.30 | 2.16 | 7.13 |  |
| 13 | 多功能厅 | 北 | 1.27 | 2.40 | 3.05 | 全遮光帘 |
| 14 |  |  | 1.27 | 2.40 | 3.05 |  |
| 15 |  |  | 1.27 | 2.40 | 3.05 |  |
| 16 | 社区工作室 | 东 | 2.88 | 2.40 | 6.91 | 阳光卷帘 |
| 17 | 自修室Ⅰ | 东 | 6.00 | 2.27 | 13.62 |  |
| 18 |  |  | 7.25 | 3.21 | 23.27 |  |
| 19 |  |  | 2.30 | 3.21 | 7.38 |  |
| 20 |  |  | 3.20 | 3.21 | 10.27 |  |
| 21 | 自修室Ⅱ | 西 | 1.35 | 2.45 | 3.31 |  |
| 22 |  |  | 1.35 | 2.45 | 3.31 |  |
| 23 |  |  | 1.35 | 2.45 | 3.31 |  |
| 24 |  |  | 1.35 | 2.45 | 3.31 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 138.23 |  |

二层

| 序号 | 功能区 | 方位 | 宽度（m） | 高度（m） | 面积（㎡） | 帘种 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文宣部 | 南 | 6.50 | 2.57 | 16.71 | 阳光卷帘 |
| 2 |  |  | 2.20 | 2.93 | 6.45 |  |
| 3 |  |  | 2.51 | 2.56 | 6.43 |  |
| 4 | 检索辅导室 | 南 | 7.23 | 2.56 | 18.51 |  |
| 5 |  |  | 2.05 | 2.56 | 5.25 |  |
| 6 | 信息部 | 南 | 4.50 | 2.56 | 11.52 |  |
| 7 | 技术部 | 南 | 3.15 | 3.20 | 10.08 |  |
| 8 |  |  | 1.00 | 3.07 | 3.07 |  |
| 9 |  |  | 1.35 | 2.51 | 3.39 |  |
| 10 |  |  | 1.35 | 2.53 | 3.42 |  |
| 11 | 阅览大厅 | 西 | 1.35 | 2.54 | 3.43 |  |
| 12 |  |  | 1.35 | 2.54 | 3.43 |  |
| 13 |  |  | 1.35 | 2.54 | 3.43 |  |
| 14 |  |  | 1.35 | 2.54 | 3.43 |  |
| 15 |  |  | 1.35 | 2.54 | 3.43 |  |
| 16 |  |  | 1.35 | 2.54 | 3.43 |  |
|  | 创客空间 | 北 | 4.02 | 2.0 | 8.04 |  |
| 17 | 研修室 | 东 | 2.85 | 2.42 | 6.90 |  |
| 18 | 自修室Ⅲ | 东 | 0.90 | 2.62 | 2.36 |  |
| 19 |  |  | 0.90 | 2.62 | 2.36 |  |
| 20 |  |  | 0.90 | 2.62 | 2.36 |  |
| 21 |  |  | 0.90 | 2.62 | 2.36 |  |
| 22 |  |  | 2.46 | 2.45 | 6.03 |  |
| 23 |  |  | 2.25 | 2.49 | 5.60 |  |
| 24 |  |  | 2.25 | 2.45 | 5.51 |  |
| 25 |  |  | 2.23 | 2.45 | 5.46 |  |
| 26 |  |  | 3.40 | 3.02 | 10.27 |  |
| 27 | 自修室Ⅳ | 西 | 1.36 | 2.62 | 3.56 |  |
| 28 |  |  | 1.36 | 2.62 | 3.56 |  |
| 29 |  |  | 1.36 | 2.62 | 3.56 |  |
| 30 |  |  | 1.36 | 2.62 | 3.56 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 176.9 |  |

三层

| 序号 | 功能区 | 方位 | 宽度（m） | 高度（m） | 面积（㎡） | 帘种 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阅览大厅 | 西 | 1.36 | 2.30 | 3.13 | 阳光卷帘 |
| 2 |  |  | 1.36 | 2.30 | 3.13 |  |
| 3 |  |  | 1.36 | 2.30 | 3.13 |  |
| 4 |  |  | 1.36 | 2.30 | 3.13 |  |
| 5 |  |  | 1.36 | 2.30 | 3.13 |  |
| 6 |  |  | 1.36 | 2.30 | 3.13 |  |
| 7 |  |  | 1.36 | 2.30 | 3.13 |  |
| 8 |  |  | 1.36 | 2.30 | 3.13 |  |
| 9 |  | 东 | 1.90 | 2.53 | 4.81 |  |
| 10 |  |  | 5.00 | 2.53 | 12.65 |  |
| 11 |  |  | 5.00 | 2.53 | 12.65 |  |
| 12 |  |  | 5.00 | 2.53 | 12.65 |  |
| 13 |  |  | 5.00 | 2.53 | 12.65 |  |
| 14 |  |  | 5.10 | 2.53 | 12.90 |  |
| 15 | 研修室3FA | 东 | 1.30 | 2.06 | 2.68 |  |
| 16 | 研修室3FB | 东 | 1.30 | 2.06 | 2.68 |  |
| 18 | 民国资源 | 西 | 1.37 | 2.00 | 2.74 |  |
| 19 |  |  | 1.34 | 2.00 | 2.68 |  |
| 20 | 研修室3FC |  | 1.34 | 2.00 | 2.68 |  |
| 21 | 人大资料室 | 东 | 0.77 | 1.96 | 1.51 |  |
| 22 |  |  | 0.85 | 1.96 | 1.67 |  |
| 23 |  |  | 0.85 | 1.96 | 1.67 |  |
| 24 |  |  | 0.85 | 1.96 | 1.67 |  |
| 25 |  |  | 0.85 | 1.96 | 1.67 |  |
| 26 |  |  | 2.47 | 2.00 | 4.94 |  |
| 27 |  |  | 2.26 | 2.00 | 4.52 |  |
| 28 | 学科主题库 | 东 | 2.25 | 2.06 | 4.64 |  |
| 29 |  |  | 2.25 | 2.06 | 4.64 |  |
| 30 | 专家辅导室 |  | 3.42 | 2.62 | 8.96 | 布帘 |
| 小计 |  |  |  |  | 142.7 |  |

四层

| 序号 | 功能区 | 方位 | 宽度（m） | 高度（m） | 面积（㎡） | 帘种 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阅览大厅 | 西斜 | 8.0 | 3.40 | 27.2 | 蜂巢帘 |
| 2 |  |  | 8.0 | 3.40 | 27.2 |  |
| 3 |  |  | 8.0 | 3.40 | 27.2 |  |
| 4 |  |  | 4.8 | 3.40 | 16.32 |  |
| 5 |  | 西 | 2.90 | 3.20 | 9.28 | 阳光卷帘 |
| 6 |  | 东 | 2.34 | 2.60 | 6.08 |  |
| 7 |  |  | 5.20 | 2.60 | 13.52 |  |
| 8 |  |  | 5.27 | 2.60 | 13.70 |  |
| 9 |  |  | 5.27 | 2.60 | 13.70 |  |
| 10 |  |  | 5.27 | 2.60 | 13.70 |  |
| 11 |  |  | 5.20 | 2.60 | 13.52 |  |
| 12 |  | 南 | 4.55 | 2.30 | 10.47 |  |
| 13 |  |  | 8.00 | 2.30 | 18.40 |  |
| 14 |  |  | 8.30 | 2.30 | 19.09 |  |
| 15 |  |  | 2.23 | 2.30 | 5.13 |  |
| 16 |  |  | 4.20 | 2.30 | 9.66 |  |
| 18 | 研修室4FA | 东 | 1.30 | 2.06 | 2.68 |  |
| 19 | 研修室4FB | 东 | 1.30 | 2.06 | 2.68 |  |
| 20 | 创意写作坊辅导室 | 东 | 3.42 | 2.62 | 8.96 | 布帘 |
| 21 | 创意写作坊 | 东 | 2.25 | 2.06 | 4.64 | 阳光卷帘 |
| 22 |  |  | 2.25 | 2.06 | 4.64 |  |
| 23 | 馆员调度室 | 东 | 0.77 | 1.96 | 1.51 |  |
| 24 |  |  | 0.85 | 1.96 | 1.67 |  |
| 25 |  |  | 0.85 | 1.96 | 1.67 |  |
| 26 |  |  | 0.85 | 1.96 | 1.67 |  |
| 27 |  |  | 0.85 | 1.96 | 1.67 |  |
| 28 |  |  | 2.47 | 2.00 | 4.94 |  |
| 29 |  |  | 2.26 | 2.00 | 4.52 |  |
| 30 | 学科主题库 | 西 | 1.35 | 2.00 | 2.70 |  |
| 31 | RV影视室 |  | 1.35 | 2.00 | 2.70 | 全遮光帘 |
| 32 |  |  | 1.35 | 2.00 | 2.70 |  |
| 33 | 研修室4FC |  | 1.35 | 2.00 | 2.70 | 阳光卷帘 |
| 小计 |  |  |  |  | 296.22 |  |

五层

| 序号 | 功能区 | 方位 | 宽度（m） | 高度（m） | 面积（㎡） | 帘种 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研修间 | 西 | 2.90 | 3.20 | 9.28 | 阳光卷帘 |
| 2 |  | 南 | 2.23 | 2.30 | 5.13 |  |
| 3 |  |  | 2.80 | 2.30 | 6.44 |  |
| 4 | 阅览大厅 | 西 | 3.86 | 2.00 | 7.72 |  |
| 5 |  |  | 7.35 | 2.65 | 19.48 |  |
| 6 |  |  | 2.10 | 2.65 | 5.57 |  |
| 7 |  |  | 4.22 | 2.65 | 11.18 |  |
| 8 |  |  | 3.87 | 2.65 | 10.26 |  |
| 9 |  | 东 | 2.14 | 2.60 | 5.56 |  |
| 10 |  |  | 5.00 | 2.60 | 13.00 |  |
| 11 |  |  | 5.00 | 2.60 | 13.00 |  |
| 12 |  |  | 5.00 | 2.60 | 13.00 |  |
| 13 |  |  | 5.00 | 2.60 | 13.00 |  |
| 14 |  |  | 5.00 | 2.60 | 13.00 |  |
| 15 |  | 南 | 4.55 | 2.30 | 10.47 |  |
| 16 |  |  | 8.00 | 2.30 | 18.40 |  |
| 17 |  |  | 8.30 | 2.30 | 19.09 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 193.58 |  |

六层

| 序号 | 功能区 | 方位 | 宽度（m） | 高度（m） | 面积（㎡） | 帘种 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研修间 | 西 | 2.90 | 3.20 | 9.28 | 阳光卷帘 |
| 2 |  | 南 | 2.23 | 2.30 | 5.13 |  |
| 3 |  |  | 1.30 | 2.30 | 2.99 |  |
| 4 | 阅览大厅 | 西 | 3.50 | 2.60 | 9.10 |  |
| 5 |  |  | 7.26 | 2.60 | 18.88 |  |
| 6 |  |  | 7.30 | 2.60 | 18.98 |  |
| 7 |  |  | 3.88 | 2.60 | 10.09 |  |
| 8 |  | 东 | 2.36 | 2.60 | 6.14 |  |
| 9 |  |  | 5.26 | 2.60 | 13.68 |  |
| 10 |  |  | 5.26 | 2.60 | 13.68 |  |
| 11 |  |  | 5.26 | 2.60 | 13.68 |  |
| 12 |  |  | 5.26 | 2.60 | 13.68 |  |
| 13 |  |  | 5.14 | 2.60 | 13.36 |  |
| 14 |  | 南 | 4.55 | 2.30 | 10.47 |  |
| 15 |  |  | 7.45 | 2.30 | 17.14 |  |
| 16 |  |  | 7.30 | 2.30 | 16.79 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 193.07 |  |

七层

| 序号 | 功能区 | 方位 | 宽度（m） | 高度（m） | 面积（㎡） | 帘种 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研修间 | 西 | 2.90 | 3.20 | 9.28 | 阳光卷帘 |
| 2 |  | 南 | 2.22 | 2.30 | 5.13 |  |
| 3 | 阅览大厅 | 西 | 3.40 | 2.03 | 6.90 |  |
| 4 |  |  | 7.72 | 2.60 | 20.07 |  |
| 5 |  |  | 2.20 | 2.60 | 5.72 |  |
| 6 |  |  | 1.13 | 2.60 | 2.94 |  |
| 7 |  | 东 | 2.14 | 2.60 | 5.56 |  |
| 8 |  |  | 5.00 | 2.60 | 13.00 |  |
| 9 |  |  | 5.00 | 2.60 | 13.00 |  |
| 10 |  |  | 5.00 | 2.60 | 13.00 |  |
| 11 |  |  | 5.00 | 2.60 | 13.00 |  |
| 12 |  |  | 5.00 | 2.60 | 13.00 |  |
| 13 |  | 南 | 4.55 | 2.30 | 10.47 |  |
| 14 |  |  | 8.00 | 2.30 | 18.40 |  |
| 15 |  |  | 8.30 | 2.30 | 19.09 |  |
| 16 |  |  | 2.50 | 2.30 | 5.75 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 174.31 |  |

八层

| 序号 | 功能区 | 方位 | 宽度（m） | 高度（m） | 面积（㎡） | 帘种 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研修室 | 西 | 2.90 | 3.20 | 9.28 | 阳光卷帘 |
| 2 |  | 南 | 2.30 | 2.30 | 5.29 |  |
| 3 | 阅览大厅 | 西 | 4.37 | 2.60 | 11.36 |  |
| 4 |  |  | 7.72 | 2.60 | 20.07 |  |
| 5 |  |  | 3.40 | 2.10 | 7.14 |  |
| 6 |  | 东 | 2.14 | 2.60 | 5.56 |  |
| 7 |  |  | 5.00 | 2.60 | 13.00 |  |
| 8 |  |  | 5.00 | 2.60 | 13.00 |  |
| 9 |  |  | 5.00 | 2.60 | 13.00 |  |
| 10 |  |  | 5.00 | 2.60 | 13.00 |  |
| 11 |  |  | 5.00 | 2.60 | 13.00 |  |
| 12 |  | 南 | 4.55 | 2.30 | 10.47 |  |
| 13 |  |  | 8.00 | 2.30 | 18.40 |  |
| 14 |  |  | 8.30 | 2.30 | 19.09 |  |
| 15 |  |  | 2.50 | 2.30 | 5.75 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 177.41 |  |

九层

| 序号 | 功能区 | 方位 | 宽度（m） | 高度（m） | 面积（㎡） | 帘种 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阅览大厅 | 西 | 4.15 | 3.10 | 12.87 | 阳光卷帘 |
| 2 |  |  | 8.00 | 3.10 | 24.80 |  |
| 3 |  |  | 8.00 | 3.10 | 24.80 |  |
| 4 |  |  | 4.80 | 3.10 | 14.88 |  |
| 5 |  | 东 | 2.00 | 2.63 | 5.26 |  |
| 6 |  |  | 5.00 | 2.63 | 13.15 |  |
| 7 |  |  | 5.00 | 2.63 | 13.15 |  |
| 8 |  |  | 5.00 | 2.63 | 13.15 |  |
| 9 |  |  | 5.00 | 2.63 | 13.15 |  |
| 10 |  |  | 5.00 | 2.63 | 13.15 |  |
| 11 |  | 南 | 4.55 | 2.30 | 10.47 |  |
| 12 |  |  | 8.00 | 2.30 | 18.40 |  |
| 13 |  |  | 8.30 | 2.30 | 19.09 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 196.32 |  |